Estado dos registradores na inicialização

Registrador 0

0011 1110

MUX-> AINP=AIN1,AINN=AIN2--------------> indiferente

GAIN ->128-------------->meu ganho máximo é de 4

PGA-> PGA enabled

===================================================================================

Registrador 1

DATARATE -> 1000SPS

MODE -> Normal Mode

CM -> Single shot mode------------------ > single shot mode

TS -> Sensor de temperatura off

BCS -> Burnout current sensor off

=====================================================================================

Registrador 2

VREF -> Referência externa REFP1 e REFN1-------------> consigo pegar VDD/4

50/60 -> rejeição 50Hz e 60Hz

PSW -> PSW auto close

IDAC -> Off

=====================================================================================

Registrador 3

I1MUX -> IDAC1 disabled

I2MUX  -> IDAC2 disabled

DRDY -> somente o pino NDRDY indica que os dados estão prontos

RESERVED -> Reservado, este fica sempre em 0, ajustado na fábrica.

NORDIC SAADC

Anotações

Tensão de referência de 0.6V

LINKS UTEIS

https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/64323/best-way-to-interface-strain-gauges-with-nrf528xx

<info> app: leitura 559

<info> app: leitura 560

<info> app: leitura 557

<info> app: leitura 557

<info> app: leitura 543